GHI CHÚ CẤU HÌNH ACCESS SWITCH – TASK 3

Phạm vi: Uplink Trunking, Local VLAN và bảo mật cổng trên SW-BldgA, SW-BldgB, SW-Server.

# 1. Kết quả cấu hình

| Switch | Local VLAN | Uplink Trunk | Cổng Fa0/1–24 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-BldgA | 10 | Gi0/1, Gi0/2: VLAN 10 | Access VLAN 10; PortFast; BPDU Guard; Storm Control 20% |
| SW-BldgB | 20 | Gi0/1, Gi0/2: VLAN 20 | Access VLAN 20; PortFast; BPDU Guard; Storm Control 20% |
| SW-Server | 100 | Gi0/1, Gi0/2: VLAN 100 | Access VLAN 100; PortFast; BPDU Guard; Storm Control 20% |

# 2. Các lệnh chính đã dùng

Trunking :switchport mode trunk; switchport trunk allowed vlan 10 / 20 / 100 (theo từng switch).

Bảo mật cổng :spanning-tree portfast; spanning-tree bpduguard enable; storm-control broadcast level 20.00.

Kiểm tra: show vlan brief; show interfaces trunk; show running-config; show spanning-tree vlan 20; show interfaces status.

# 3. Kiểm thử đã thực hiện

BPDU Guard: Cắm Rogue-SW vào Fa0/2 của SW-BldgB; cổng chuyển sang err-disabled khi nhận BPDU. Tháo dây Rogue-SW, thực hiện shutdown / no shutdown, cổng trở về notconnect.

Uplink dự phòng: Trước khi ngắt: Gi0/1 = Root FWD, Gi0/2 = Altn BLK. Khi shutdown Gi0/1: Gi0/2 chuyển sang Root FWD. Sau no shutdown: hai cổng trở về trạng thái ban đầu.

Kết nối mạng: Ping từ PC-Admin và PC-Student đến gateway và Server-LMS đều thành công (theo kết quả kiểm tra trực tiếp).

# 4. Trạng thái bàn giao

Đã hoàn thành cấu hình Trunking, Local VLAN, PortFast, BPDU Guard và Storm Control cho ba Access Switch. BPDU Guard và Uplink dự phòng đã kiểm thử thành công.